云雾混构技术文档

2021年07月20日

目录

1 总体设计	4

1.1 系统架构图	4

1.2 服务总览层	4

1.3 服务层	5

2 服务总览	5

2.1 功能描述	5

2.1.1 展示层	6

2.1.2 控制层	7

2.2 实现方案设计	8

2.2.1 展示层	8

2.2.2 控制层	8

2.3 系统开发	10

2.3.1 环境	10

2.3.2 数据库	10

2.4 节点时间	10

3 4/5G自适应设备认证	10

3.1 实体功能描述	10

3.1.1 UE（用户）	10

3.1.2 群主	11

3.1.3 gNB	11

3.1.4 AMF	12

3.1.5 AUSF	12

3.2 自适应统一认证协议方案设计	13

3.3 子功能模块及函数	14

3.4 系统开发	17

3.4.1 环境	17

3.4.2 数据库	17

3.5 节点时间	17

4 用户认证	18

4.1 实体功能描述	18

4.1.1 客户端	18

4.1.2 认证中间件	18

4.1.3 调度	18

4.1.4 认证服务器	18

4.2 认证协议	19

4.2.1 （软）证书认证	19

4.2.2 动态令牌认证	21

4.2.3 单短信认证	24

4.2.4 单口令认证	25

4.2.5 单Ukey身份认证	27

4.2.6 短信验证码与口令结合方案	30

4.2.7 口令与Ukey结合认证方案	31

4.2.8 短信验证码与Ukey结合认证方案	32

4.3 系统开发	33

4.3.1 环境	33

4.3.2 数据库	33

4.4 数据结构	34

4.5 进度安排	35

5 (软)生物认证	35

5.1 实体功能描述	35

5.1.1 UE（用户/采集端）	35

5.1.2 FCC（雾计算中心）	35

5.1.3 Cloud（统一认证云）	35

5.1.4 DB（特征数据库/认证端）	36

5.2 生物特征、软生物特征融合的身份认证协议方案设计	36

5.2.1 注册阶段	36

5.2.2 认证阶段	37

5.3 认证函数	38

5.3.1 指纹识别	38

5.3.2 人脸识别	39

5.4 系统开发	39

5.4.1 架构	39

5.4.2 存储	39

5.5 节点时间	39

1 总体设计

1.1 系统架构图

图1.1 系统架构图

1.2 服务总览层

服务总览层主要包括展示层和控制层两部分。展示层包括数据展示和服务控制两部分。数据展示的主要功能是显示后端认证的总览数据和4/5G自适应设备认证、用户认证服务以及生物特征融合软生物特征认证的详细数据。服务控制的主要功能是服务运行状态控制和服务配置信息管理，用来控制服务层认证服务的启动。控制层包括认证服务负载均衡Netty、数据处理和服务控制组件以及消息队列RabbitMQ。认证服务负载均衡Netty的主要功能是根据分析数据报结果给请求者发送对应请求类型的认证服务的信息。数据处理和服务控制组件的主要功能是控制认证服务的运行，并对从消息队列中拉取的日志进行解析和持久化处理，然后反馈给数据展示部分。消息队列的主要功能是收集服务层认证的消息。

1.3 服务层

服务层主要包括4/5G自适应认证服务、用户认证服务以及（软）生物认证服务。4/5G自适应认证服务主要功能是对接入设备实体进行身份认证。用户认证服务主要功能是对通过不同方式接入的用户进行实体身份认证。（软）生物认证服务主要功能是通过融合软生物特征的指纹识别或人脸识别对用户进行认证。

2 服务总览

2.1 功能描述

图2.1 服务总览架构图

服务总览层分为两个层次：（1）展示层；（2）控制层。展示层提供对4/5G自适应认证服务、（软）生物认证服务、用户认证服务的可视化认证结果以及可视化的认证服务运行状态控制和配置信息管理。控制层实现对认证服务的运行状态控制、认证服务请求的负载均衡以及日志信息的收集与解析，实现对服务层的控制和服务层与展示层的数据交互。

2.1.1 展示层

展示层支持服务层认证服务结果的可视化展示和认证服务运行状态的可视化界面管理，展示界面包括以下几个部分：（1）总览数据；（2）4/5G自适应认证数据；（3）（软）生物认证数据；（4）用户认证数据；（5）服务运行状态控制；（6）服务配置信息管理。

（1）总览数据

展示认证系统的4/5G自适应认证服务、（软）生物认证服务和用户认证服务的认证结果，展示的内容有海量实体并发认证响应用时、实体认证处理时间和活体检测正确率等。

（2）4/5G自适应认证数据

对4/5G自适应认证服务结果的具体展示，展示内容有不同协议的请求占比与认证成功率，海量实体并发认证响应用时，实体认证处理时间等。

（3）（软）生物特征认证数据

对（软）生物特征认证服务结果的具体展示，展示内容有（软）生物认证请求的数量，不同（软）生物特征请求认证的准确率，活体检测正确率和认证响应用时等。

（4）用户认证数据

对接收到的认证请求信息进行展示，展示内容有认证鉴别速度，在线并发服务数，和当前在线连接规模等。

（5）服务运行状态控制

支持点击展示界面上对应服务的启动或暂停按钮，开始或停止对应的认证服务，实现对服务层认证服务的运行状态控制。

（6）服务配置信息管理

支持读取4/5G自适应认证服务、（软）生物认证服务、用户认证服务的配置信息，支持对配置信息更改和应用。

2.1.2 控制层

控制层实现控制4/5G自适应认证服务、（软）生物认证服务、用户认证服务运行状态的功能，支持认证请求分流，实现认证服务负载均衡功能，支持对服务层的结果日志的收集和解析，将相关信息传输至前端，实现服务层向展示层的信息传输。控制层有以下几个部分：（1）数据处理和服务控制组件；（2）认证服务负载均衡；（3）消息队列。

（1）数据处理和服务控制组件

数据处理和服务控制组件主要分为两个部分：1）服务运行状态控制；2）日志解析与持久化。服务运行状态控制支持展示层对服务层认证服务运行状态的控制，即对服务层的4/5G自适应认证服务、（软）生物认证服务和用户认证服务运行状态的控制。日志解析与持久化支持对消息队列中汇聚的日志文件进行拉取解析，得到展示数据，更新展示界面，实现服务层向展示层的数据传输，支持在日志解析之后将结果信息存入数据库，实现日志信息的持久化。

（2）认证服务负载均衡

认证服务负载均衡主要分为两个部分：1）请求监听；2）数据报解析。请求监听支持对服务总览服务器指定端口的监听，与认证请求者建立TCP连接，接收认证请求数据报。数据报解析支持对接收到的数据报协议字段的解析，并根据协议字段向请求者发送对应认证服务的信息（IP+PORT），实现认证服务负载均衡功能。

（3）日志收集

支持对认证服务的结果日志收集，实现结果日志汇聚的功能。同时支持数据处理和服务控制组件对日志文件的拉取。

2.2 实现方案设计

2.2.1 展示层

使用Vue构建展示界面。展示界面与基于SpringBoot构建的数据处理和服务控制组件通过json文件实现数据交互并实时更新展示内容。

2.2.2 控制层

（1）数据处理和服务控制组件

图2.2 数据处理和服务控制组件

数据处理和服务控制组件使用Java和SpringBoot框架构建。

对于服务运行状态控制，使用基于SpringBoot构建的数据处理和服务控制组件可以控制服务层认证服务的启动，使用Linux中的命令可控制服务层的4/5G自适应认证服务、（软）生物认证服务和用户认证服务的运行状态，支持获取服务层不同认证服务的IP和PORT信息。

对于日志解析和持久化，数据处理和服务控制组件可以从消息队列RabbitMQ中拉取日志消息，并使用对应的解析函数解析日志文件，将解析结果存放到json文件中，通过json文件实现对展示层的数据传输，实现结果数据动态更新。组件在解析日志文件的同时，调用日志存储函数完成和日志数据库的连接，将日志文件的解析内容存入到数据库中，实现日志信息的持久化。

（2）认证服务负载均衡

图2.3 认证服务负载均衡

使用SpringBoot和Netty网络编程框架实现认证服务负载均衡。

对于请求监听功能，使用Netty对服务总览服务器端口进行监听，与服务请求者建立TCP连接，并接收数据报。

对于数据报解析功能，该功能可以解析数据报的协议字段，分析该请求数据报的类型，即是否为4/5G自适应认证或（软）生物认证或用户认证请求，将对应的认证服务的信息（IP+PORT）发送给服务请求者，最后断开与请求者的TCP连接。

（3）消息队列

图2.4 消息队列

使用SpringBoot和RabbitMQ消息队列完成对日志的收集。认证服务将认证结果形成日志，通过生产者函数将日志推送到RabbitMQ中，RabbitMQ汇聚认证服务进程的日志。RabbitMQ支持数据处理和服务控制组件获取汇聚的日志文件。

2.3 系统开发

2.3.1 环境

操作系统：Windows 10

编程环境：JDK8、IDEA2020.2.2

依赖软件：Mysql 5.7

依赖框架：SpringBoot 1.5.10、Vue3.0、Netty 4.3、RabbitMQ 3.8.18

2.3.2 数据库

Mysql

2.4 节点时间

2021.8工作：完成展示页面的搭建。

2021.9工作：完成SpringBoot数据处理和服务控制组件与展示页面的交互流程、完成认证服务负载均衡的监听响应功能、消息队列的构建和生产者函数。

2021.10工作：完成日志解析功能，完成认证服务负载均衡监听的消息解析功能，完成消息队列的生产者函数在认证服务上的集成与日志传输调试。

2021.11工作：整体调试完善。

3 4/5G自适应设备认证

3.1 实体功能描述

3.1.1 UE（用户）

（1）UE向gNB发送自己加密后的用户的身份信息或者已有，请求接入网络。

（2）UE收到SEAF发送的认证请求后，通过提取和计算中的，计算，比较和是否相等，同时检验序列号是否在正常的范围内、检查格式是否正确、并且检查是否使用过。如果认证通过，则计算与，并将传输给SEAF。在EAP下还可以推导出和。

图3.1 UE侧认证向量计算过程

3.1.2 群主

（1）认证开始时，群主向群成员广播群组接入认证通知。

（2）群主设置定时器，将一定时间内收到的所有群成员认证请求聚合，计算聚合消息认证码并发送给基站。

（3）向群成员广播来自基站的群组认证响应。

（4）群主收到群成员认证确认信息后计算，并且将RESG发送给基站。

3.1.3 gNB

（1）随机选取用户的软生物特征并指示用户进行采集。

（2）比较用户的软生物特征、缩小筛选空间。

3.1.4 AMF

（1）提供用以标识附着请求消息。

（2）接收，计算，提供安全上下文相关的，并转发部分消息。

（3）对认证成功消息RES*做验证，生成密钥和，分配新的给终端。

3.1.5 AUSF

（1）转发认证请求。

（2）存储以及认证响应，如果是5G-AKA或者群组认证则要计算新的认证向量，EAP框架下只需要转发消息即可。

（3）验证终端发送的认证响应消息。

3.2 自适应统一认证协议方案设计

图3.2 4/5G自适应统一认证流程图

图3.2为4/5G自适应统一认证流程图，在统一认证框架内进行认证的步骤如下：

（1）用户首先确定自己接入网络使用的身份认证方式，并计算出相应的认证参数以便认证服务器进行检验，连同用户的身份标识符一起发送给SN。

（2）SN收到用户发来的认证请求消息后，会附着上自己的网络标识符，并将其发送给HN。

（3）HN收到该消息后，将其发送给认证服务器。

（4）认证服务器对该认证消息中的参数进行检验，并得到用户的身份标识符，得到用户使用的接入方式。根据这个接入方式，生成相应的认证向量发送给HN。不论哪种协议在对用户身份检验成功后，都需要使用函数进行计算。因此，将作为公共部分，再加上每个协议生成时需要进行的步骤，即可完成对的计算。

（5）HN接收到这个消息后，同样要先判断该消息中的身份认证方式，根据接收到的消息中的内容进行相应的保存和计算操作，之后将认证向量中剩余的参数发送给SN。因为EPS-AKA在HN不进行保存，因此直接转发。

（6）SN保存之后需要使用的参数，并将剩余内容转发给用户。其中，在网络对用户的检验过程中，只需要HN进行检验，因此在这一步SN选择直接将消息发送给用户。

（7）用户收到中剩余的参数，即和后，首先对AUTN进行检验，在检验成功的情况下，按照之前选择的身份认证方式生成对应的认证响应，并发送给SN。其中，用户检验和生成为公共部分，在此基础上，用户会根据实际情况进行认证响应参数的生成，并发送给SN。

（8）SN处理收到的认证响应，并与之前第（5）步在此保存的内容进行对比，检验用户的真实性。随后，将收到的认证响应再发送给HN。

（9）HN进行和上一步相似的操作，检验收到的认证响应和之前保存的认证响应是否一致，得出认证结果，发送给SN。

（10）SN将认证结果转发给用户，双向认证完成，用户成功接入网络。

3.3 子功能模块及函数

（1）保存子模块

表1 保存子模块

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| store_XRESSKAUSF() | 归属网络保存和 |
| store_XRESKASME() | 服务网络保存和 |
| store_HXRESS() | 服务网络保存 |
| store_HXRESG() | 服务网络保存群组 |

（2）公共子模块

公共模块是这四个认证协议中在认证服务器上生成认证向量的基础，即都使用函数生成相应的参数，并计算。其中和分别是消息认证功能，是不同的密钥生成函数。同时还包括用户对网络进行检验和生成认证响应的部分，即对和的检验和生成。公共模块的主要计算内容和对应的函数如表2所示。

表2 公共子模块

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| NSP_TDYTH_verify_SQN | 验证序列号 |
| NSP_TDYTH_verify_SNID | 检验 |
| NSP_TDYTH_gen_RAND | 计算随机数 |
| NSP_TDYTH_gen_SQN | 计算序列号 |
| NSP_TDYTH_gen_MAC | 计算消息验证码 |
| NSP_TDYTH_gen_RES | 计算 |
| NSP_TDYTH_gen_CK | 计算 |
| NSP_TDYTH_gen_IK | 计算 |
| NSP_TDYTH_gen_AK | 计算 |
| NSP_TDYTH_gen_AUTN | 计算 |

（3）计算子模块

计算模块主要包括在认证过程中接收到一些步骤的数据包之后，需要对其中的一些数据进行处理计算的部分，主要包括：5G网络中的用户在初次发送认证消息时需要计算随机数，加密等，同时还包括网络计算期望响应以便之后与认证响应进行比较等过程。计算模块的内容如表3所示。

表3 计算子模块

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| generate_random | 生成随机数 |
| generate_xi | 利用椭圆曲线计算 |
| generate_msk | 利用椭圆曲线计算 |
| generate_ck | 计算 |
| generate_ik | 计算 |
| generate_C | 利用加密得到密文 |
| generate_mac | 利用与密文，生成消息验证码 |
| gen_KASME | 计算 |
| generate_HXRESS | 计算 |
| generate_KSEAF | 计算 |
| generate_KAMF | 计算 |
| generate_KGNB | 计算 |
| generate_GUTI | 生成 |
| generate_AuthReq | 生成认证请求 |
| generate_HXRESG | 生成群组 |

（4）鉴权子模块

鉴权模块主要是认证服务器生成认证向量的部分，此模块依赖于公共模块，需要实体在运行过程中先调用公共模块之后才可以计算认证向量中剩下的参数，生成最终的认证向量，并且还包括认证成功后生成锚定密钥的部分。鉴权模块的主要内容如表4所示。

表4 鉴权子模块

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| generate_Kausf | 生成 |
| generate_XRESS | 生成 |
| generate_CKIK | 生成和 |
| generate_4GAV | 生成 |
| generate_5GAV | 生成 |
| generate_newAV | 从中导出新的向量 |
| generate_Kasme | 生成 |
| generate_5GgroupAV | 生成群组 |

（5）检验子模块

检验模块的主要作用是包含一些比较和计算的函数，主要包括：网络检验期望响应和认证响应是否一致、验证是否在正确的队列以及用户检验的新鲜性等。该模块的主要内容及对应关系如表5所示。

表5 检验子模块

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| Verify_HRESS | 检验 |
| Verify_XRESS | 检验 |
| Verify_XRES | 检验 |
| Verify_RESG | 检验 |
| Verify_MAC | 检验MAC |
| NSP_TDYTH_Verify | 检验新鲜性 |
| Verify_XRESG | 检验群组 |

3.4 系统开发

3.4.1 环境

操作系统：Ubuntu 20.04

编程环境：CLion

依赖软件：Redis

依赖库：OpenSSL 1.1.0、hiredis 6.0.7

3.4.2 数据库

Redis

3.5 节点时间

2021.8工作：合并群组模块，完成组群功能。

2021.9工作：完成整体架构的修改。

2021.10工作：优化Redis存储。

2021.11工作：整体调试、完善。

4 用户认证

本部分采用C/S模式，客户端可以按需选择不同的认证方式，例如（软）证书认证、口令、USB Key、短信、动态令牌以及多因子按需组合鉴别方式，发起认证请求，通过认证中间件处理后，调度转发给认证服务器，完成身份认证服务。

4.1 实体功能描述

4.1.1 客户端

用户选择不同的方式登录客户端，发起认证请求，接收认证结果。

4.1.2 认证中间件

认证中间件接收和转发认证请求，根据认证请求选择对应的认证流程，生成认证材料，校验来自认证服务器的身份信息，身份校验成功后生成会话密钥，转发认证结果给客户端。

4.1.3 调度

调度控制组件处理接收到的认证请求信息，转发给对应的认证服务器端口。

4.1.4 认证服务器

认证服务器处理认证请求，校验来自客户端或者认证中间件的身份认证信息，生成服务器的认证材料以及会话密钥。

4.2 认证协议

4.2.1 （软）证书认证

图4.1 （软）证书认证流程图

（软）证书认证流程图如图4.1所示，具体认证流程如下：

（1）设备C开机，根据存储路径获得其私钥文件，发起登录认证请求。生成随机数，获取当前时间戳，用设备私钥对进行签名，将登录认证请求信息发送给认证中间件。

ClientM：设备/软件编号长度、设备/软件编号、私钥签名算法编码、设备/软件私钥对随机数和时间戳的签名的长度、设备/软件私钥对随机数和时间戳的签名、随机数、时间戳。

（2）认证中间件收到设备的登录认证请求后，保存随机数，将用户登录认证请求信息经过调度发送给认证服务器。

MServer：设备/软件编号长度、设备/软件编号、私钥签名算法编码、设备/软件私钥对随机数和时间戳的签名的长度、设备/软件私钥对随机数和时间戳的签名、随机数、时间戳。

（3）认证服务器收到设备D的登录认证请求后，获取当前时间戳，验证是否成立，其中为系统允许的最大时间间隔。若验证失败，则拒绝登录请求；否则，根据设备识别号Id查询数据库中对应的设备信息，向CA请求设备证书，验证签名消息，若验证失败，则拒绝登录请求；否则，服务器生成随机数，计算服务器认证响应，对其用私钥签名，用设备证书对随机数加密，将作为本次会话密钥，并发送认证结果给认证中间件。

ServerM：设备/软件编号长度、设备/软件编号、认证结果、认证服务器ID、私钥签名算法编码、哈希算法编码、服务器私钥对其认证信息的签名长度、服务器私钥对其认证信息的签名、对称加密算法编码、设备/软件中的证书公钥加密的随机数。

（4）认证中间件收到服务器返回的确认信息后，将对称加密算法编码、设备/软件中的证书公钥加密的随机数发给设备C。

MClient：设备/软件编号长度、设备/软件编号、对称加密算法编码、设备/软件中的证书公钥加密的随机数。

（5）设备C利用设备私钥解密随机数，得到，发送给认证中间件。

ClientM：设备/软件编号长度、设备/软件编号、设备/软件设备解密的随机数。

（6）认证中间件接收设备C返回信息后，计算，向CA请求服务器证书，验证签名，若验证通过，计算会话密，将认证完成确认信息进行MAC后发送给服务器。

MServer：设备/软件编号长度、企业设备/软件编号、认证完成确认信息、MAC算法编码（安全模式“0x02”，对通信数据包的头部和数据域采用SM4的CBC模式（暂定）加密后保留其最后32个字节，密钥为“企业设备/软件编号”标识的会话密钥）。

（7）身份认证服务器收到用户的认证确认信息后，利用缓存的会话密钥验证其认证完成确认信息的MAC值，若验证失败，则拒绝登录认证请求；否则，在数据库中查询该设备对应的身份唯一标识符和权限集合。获取当前时间戳作为会话密钥的开始时间，计算,其中，为会话密钥的有效时长，通过用户密钥加密，并将认证结果发送给认证中间件。

ServerM：设备/软件编号长度、设备/软件编号、设备/软件身份唯一标识符、对称加密算法编码、密文长度、【、的开始时间、的有效时长、设备权限集合的个数、设备权限集合】、MAC算法编码（安全模式为“0x0A”，【】内的数据采用对称加密加密，密钥为“企业设备/软件编号”标识的会话密钥，对通信数据包的头部和数据域采用SM4的CBC模式（暂定）加密后保留其最后32个字节，密钥为“企业设备/软件编号”标识的会话密钥）。

（8）认证中间件收到服务器返回的认证结果后，利用缓存的会话密钥校验服务器认证完成确认信息的MAC值，通过用户的会话密钥解密，将该设备的认证结果、设备身份唯一标识符、会话密钥、会话密钥开始时间、会话密钥有效时长、、权限集合返回给客户端。

MClient：设备/软件编号长度、企业设备/软件编号、认证结果、设备/软件身份唯一标识符、会话密钥、会话密钥开始时间、会话密钥有效时长、、权限集合个数、权限集合。

4.2.2 动态令牌认证

在动态令牌认证开启前需要进行前期准备，有如下过程。

首先，数据库新建一个表db_keyInfo，拥有以下三项：

表6 db_keyInfo表

| 名字 | 类型 |
| --- | --- |
| ID | Int |
| UUID | String |
| StartKey | String |

然后，用户注册时，自动生成在上表中生成数据，并将ID与用户信息绑定。

最后，当用户需要开通动态令牌服务时，则需要使用其他认证方式登录一次后，拿到用户向服务器查询StartKey。

图4.2 动态令牌认证流程图

动态令牌认证流程图如图4.2所示，其具体的认证过程如下：

（1）用户输入用户名，用户客户端上显示的。

ClientM：。

（2）中间件M收到客户端发送的登录认证请求后，生成随机数，获取当前时间戳，计算，计算，用户认证信息，将用户登录认证信息发送给服务器。

MServer：。

（3）服务器S收到用户C的登录认证请求后，获取当前时间戳并验证收到时间戳的合法性，若验证失败，则拒绝登录认证请求。否则服务器根据用户名，向数据库查询对该用户对应的，获取分钟级时间戳，计算、，解密，计算，比较用户认证信息是否一致，若一致则通过，若不一致则认证失败。若认证通过，服务器生成随机数，计算，，将其与服务器一起发送给中间件M。随后服务器生成会话密钥。

ServerM：。

（4）中间件M收到消息后，验证时间戳，解密=，计算并验证服务器认证信息，若通过则生成时间戳，计算。计算会话密钥，并缓存会话密钥，将认证完成确认信息进行MAC后发送给服务器。

MServer：。

（5）服务器S收到消息后，利用缓存的会话密钥验证其认证完成确认信息的MAC值，若验证失败，则拒绝登录认证请求；否则，验证时间戳，解密并验证，若验证通过则计算，否则验证失败，生成时间戳，将数据包进行MAC后发送给中间件。

ServerM：。

（6）中间件M收到消息后，利用缓存的会话密钥校验服务器认证完成确认信息的MAC值，验证时间戳，验证成功后，将认证结果及发送给用户。

MClient：。

4.2.3 单短信认证

图4.3 单短信认证流程图

单短信认证流程图如图4.3所示，其具体的认证过程如下：

（1）用户在客户端登录系统，输入手机号（用户名），收到的短信验证码，发送登录认证请求给中间件，。

ClientM：{}。

（2）中间件M收到客户端发送的登录认证请求后，计算，生成随机数，获取当前时间戳，计算，，将用户登录认证信息经调度发送给身份认证服务器,。

MServer：{}。

（3）服务器S收到用户C的登录认证请求后，获取当前时间戳，并验证是否成立，其中为系统允许的最大时间间隔。若验证失败，则拒绝登录认证请求。否则，服务器根据用户名查询数据库中对应的用户信息，计算解密，计算，并验证。若验证失败，则拒绝登录认证请求。否则，生成随机数、，计算、，将其与服务器身份发送给中间件M。随后，服务器计算会话密钥，。

ServerM：{}。

（4）中间件M收到消息后，解密，计算，并验证。若验证通过，计算会话密钥，建立连接；否则，结束会话。并将认证结果返回给客户端，。

MClient：{}。

4.2.4 单口令认证

图4.4 单口令认证流程图

用户可以使用用户名和密钥登录客户端，完成身份认证，单口令认证流程图如图4.4所示，具体过程如下：

（1）用户在客户端登录系统，输入账号userId、密码password，发送登录认证请求给中间件M。

ClientM：{账号类型、账号长度、账号、密码长度、密码}。

（2）中间件M收到客户端发送的登录认证请求后，计算，生成随机数，获取当前时间戳，采用对称加密算法计算，计算用户认证信息，将用户登录认证信息经过调度发送给身份认证服务器。

MServer：{账号类型、账号长度、账号、时间戳、对称加密算法编码、加密的随机数、哈希算法编码、用户的认证信息}。

（3）身份认证服务器收到用户的登录认证请求后，获取当前时间戳，并验证是否成立，其中为系统允许的最大时间间隔。若验证失败，则拒绝登录认证请求。否则，服务器根据用户账号userId查询数据库中对应的用户信息，解密，计算，并验证，若验证失败，则拒绝登录认证请求；并在数据库中查询该用户对应的身份唯一标识符、权限集合、姓名长度、姓名。计算，其中，，表示当前载荷加密时使用的密钥的Id或使用的公钥所有者的Id，为的有效时长，是生成时间，通过会话密钥加密，并将认证结果发送给中间件M。

ServerM：{账号类型、账号长度、账号、认证结果、对称加密算法编码、哈希算法编码、密文长度、密文}。

（4）中间件M收到服务器返回的认证结果后，利用缓存的会话密钥解密，将该用户的认证结果、用户身份唯一标识符、姓名、返回给客户端。

MClient：{账号类型、账号长度、账号、认证结果、用户身份唯一标识符、姓名长度、姓名、}。

4.2.5 单Ukey身份认证

图4.5 单Ukey身份认证流程图

单Ukey身份认证流程图如图4.5所示，具体认证过程如下：

（1）用户在客户端登录系统，插入Ukey，输入PIN码，客户端验证PIN码通过后，获取Ukey唯一识别号ukeyId，生成随机数，获取当前时间戳，用私钥对进行签名，并附上和发送给安全中间件。

ClientM：Ukey识别号、随机数、时间戳、私钥签名算法编码、用户私钥对随机数和时间戳的签名的长度、用户私钥对随机数和时间戳的签名。

（2）安全中间件收到客户端的登录认证请求后，向身份认证服务器发起认证请求。

MServer：Ukey识别号、私钥签名算法编码、用户私钥对随机数和时间戳的签名的长度、用户私钥对随机数和时间戳的签名、随机数、时间戳。

（3）身份认证服务器收到用户C的登录认证请求后，获取当前时间戳，验证是否成立，其中为系统允许的最大时间间隔。若验证失败，则拒绝登录请求；否则，根据Ukey识别号ukeyId查询数据库中对应的用户信息，向CA请求用户证书，验证签名消息，若验证失败，则拒绝登录请求；否则，服务器S生成随机数，计算服务器认证响应，对其用私钥签名，使用用户公钥对随机数加密，计算作为本次会话密钥，并发送认证结果给安全中间件。

ServerM：Ukey识别号、认证结果、认证服务器ID、私钥签名算法编码、哈希算法编码、服务器私钥对其认证信息的签名长度、服务器私钥对其认证信息的签名、公钥加密算法编码、用户公钥加密的随机数。

（4）安全中间件收到服务器返回的确认信息后，将发送给客户端。

MClient：Ukey识别号、公钥加密算法编码、用户的证书公钥加密的随机数。

（5）客户端C收到消息后，利用Ukey中私钥解密随机数，将解密后的信息发送给安全中间件。

ClientM：Ukey识别号、随机数。

（6）安全中间件收到客户端返回的消息后，计算，向CA请求服务器证书，验证签名，若验证通过，计算会话密钥，将认证完成确认信息进行MAC后发送给服务器。

MServer：Ukey识别号、认证完成确认信息、MAC算法编码、（安全模式“0x02”，对通信数据包的头部和数据域采用SM4的CBC模式（暂定）加密后保留其最后32个字节，密钥为“Ukey识别号”标识的会话密钥）。

（7）身份认证服务器收到用户的认证确认信息后，利用缓存的会话密钥验证其认证完成确认信息的MAC值，若验证失败，则拒绝登录认证请求；否则，在数据库中查询该用户对应的身份唯一标识符和权限集合。获取当前时间戳作为会话密钥的开始时间，计算,其中，为会话密钥的有效时长，通过用户密钥加密并将认证结果发送给安全中间件。

ServerM：Ukey识别号、用户身份唯一标识符、对称加密算法编码、密文长度、【姓名长度、姓名、、会话密钥的开始时间、会话密钥的有效时长、权限集合的个数、权限集合】、Ukey识别号（安全模式为“0x0A”，【】内的数据采用对称加密加密，密钥为“用户账号”标识的会话密钥，对通信数据包的头部和数据域采用SM4的CBC模式（暂定）加密后保留其最后32个字节，密钥为“Ukey识别号”标识的会话密钥）。

（8）安全中间件收到服务器返回的认证结果后，利用缓存的会话密钥校验服务器认证完成确认信息的MAC值，通过用户的会话密钥解密，将该用户的认证结果、用户身份唯一标识符、会话密钥、会话密钥开始时间、会话密钥有效时长、、权限集合返回给客户端。

MClient：Ukey识别号、认证结果、用户身份唯一标识符、姓名长度、姓名、会话密钥、会话密钥开始时间、会话密钥有效时长、、权限集合的个数、用权限集合。

4.2.6 短信验证码与口令结合方案

图4.6 短信验证码与口令结合方案流程图

短信验证码与口令结合方案流程图如图4.6所示，具体认证过程如下：

（1）用户发起登录认证请求，从而获取到短信验证码

（2）用户输入用户名、用户口令、用户收到的短信验证码至客户端并点击登录。

（3）客户端收到用户的输入后，计算，生成时间戳，计算。客户端向服务端发送认证消息。

ClientServer：。

（4）服务器收到来自客户端的消息后，首先验证时间戳，若通过，则根据查找用户口令与此时的短信验证码，并计算，解密，得到和，验证与的一致性，验证时间戳与的一致性，若两项验证通过，则计算用户令牌，生成时间戳。计算，服务器向客户端发送认证响应。

ServerClient：。

（5）客户端收到消息后，首先验证时间戳，若通过，则解密，得到，，并验证其合法性。若验证通过，则保存，并告知用户登录成功。

4.2.7 口令与Ukey结合认证方案

图4.7 口令与Ukey结合认证方案流程图

口令与Ukey结合认证方案流程图如图4.7所示，具体认证过程如下：

（1）用户插入USB KEY输入KEY密码对其进行解锁。

（2）用户输入用户名，用户口令至客户端并点击登录。

（3）客户端生成随机数，时间戳，计算，，计算签名。客户端向服务器发送认证请求。

ClientServer：

（4）服务器收到来自客户端的消息后，首先验证时间戳，若通过，则根据查找用户口令与用户公钥，并验证签名，若验证通过，则计算，并对进行解密得到、，并验证是否与收到的的一致，若验证通过，则计算用户令牌，生成时间戳。计算，计算签名消息。服务器向客户端发送认证响应。

ServerClient：

（5）客户端收到消息后，首先验证时间戳，若通过，则验证签名，若签名验证通过，则解密消息，得到、并检验一致性，若验证通过，则保存，并告知用户登录成功。

4.2.8 短信验证码与Ukey结合认证方案

图4.8 短信验证码与Ukey结合认证方案流程图

短信验证码与Ukey结合认证方案流程图如4.8所示，具体认证过程如下：

（1）用户插入USB KEY输入KEY密码对其进行解锁。

（2）用户输入用户名，用户收到的短信验证码至客户端并点击登录。

（3）客户端生成随机数，时间戳，计算，，计算签名。客户端向服务器发送认证请求。

ClientServer：

（4）服务器收到来自客户端的消息后，首先验证时间戳，若通过，则根据查找用户当前验证码与用户公钥，并验证签名，若验证通过，则计算，并对进行解密得到、，并验证是否与收到的的一致，若验证通过，则计算用户令牌，生成时间戳。计算，计算签名消息。服务器向客户端发送：

ServerClient：

（5）客户端收到消息后，首先验证时间戳，若通过，则验证签名，若签名验证通过，则解密消息，得到、并检验一致性，若验证通过，则保存，并告知用户登录成功。

4.3 系统开发

4.3.1 环境

操作系统：Ubuntu 20

编程环境：CLion

4.3.2 数据库

Mysql 5.7

4.4 数据结构

（1）认证过程和业务处理过程中安全中间件与客户端交互的数据结构设计相同，如图4.9所示。

图4.9 客户端与中间件socket通信格式

根据单口令认证协议以及客户端与安全中间件交互的socket通信格式，单口令认证方式中其通信数据结构的详细设计如表7所示，其余认证过程数据结构与此类似。

表7 单口令认证安全中间件与客户端通信数据包头部的参数说明

| 头部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 变量名 | 类型 | 备注 |
| 版本号 | ucVersion | unsigned char | 满足通信协议的版本号，目前为1 |
| 模块识别码 | usModuleCode | unsigned short | 认证过程中使用的是统一认证服务设备，其编码为0xA105 |
| 报文长度 | uiPktLen | unsigned int | 头部和数据域长度和 |
| 请求类别 | ucReqType | unsigned char | 登录认证请求：0x12； 安全传输：0xA1~0xAF |
| 认证子类别 | ucSubType | unsigned char | 单口令认证：0x01 （软）证书认证：0x02 Ukey认证：0x03 单短信认证：0x04 动态令牌认证：0x05 |
| 认证用户类别 | ucUserType | unsigned char | 个人认证：0x01 设备认证：0x02 系统认证：0x03 企业认证：0x04 |
| 认证步骤 | ucStep | unsigned char | 认证协议进行的具体步骤，从0开始递增 |
| 用户IP | aucReceiveIp | unsigned char[] | 用户IP地址 |

4.5 进度安排

2021.8工作：进行环境配置，熟悉客户端、服务器间的通信过程，初步调通代码。

2021.9-10工作：修改密码组件部分代码，划分实体职责，进行实体间代码整合。

2021.11工作：前后端调用，整体整合。

5 (软)生物认证

5.1 实体功能描述

5.1.1 UE（用户/采集端）

（1）在特征数据库DB注册得到唯一的身份标识。

（2）根据指示采集软生物特征和生物特征数据并上传。

（3）发起认证请求。

5.1.2 FCC（雾计算中心）

（1）转发认证请求、响应信息等。

（2）利用用户的软生物特征融合生成密钥加密生物特征数据。

5.1.3 Cloud（统一认证云）

（1）随机选取用户的软生物特征并指示用户进行采集。

（2）比较用户的软生物特征、缩小筛选空间。

5.1.4 DB（特征数据库/认证端）

（1）保存所有用户的所有特征信息。

（2）利用用户的软生物特征融合生成密钥解密生物特征数据密文。

（3）通过生物特征数据确认用户身份。

5.2 生物特征、软生物特征融合的身份认证协议方案设计

生物特征、软生物特征融合的身份认证协议整体流程分为注册阶段和认证阶段。

5.2.1 注册阶段

图5.1 注册阶段流程图

注册阶段流程图如图5.2所示，其具体的认证过程如下：

（1）UE向DB发送自己命名的唯一的身份标识。

（2）若可用，DB提示UE注册所有的特征信息。

（3）UE提交所有信息给DB。

（4）DB保存UE的所有信息到本地数据库（或磁盘）中，并返回注册成功的消息。

（5）UE收到注册成功的消息后，即可发起认证阶段流程。

5.2.2 认证阶段

图5.2 认证阶段流程图

认证阶段流程图如图5.2所示，其具体的认证过程如下：

（1）UE发送认证请求到FCC。

（2）FCC转发认证请求到Cloud。

（3）Cloud随机选取软生物特征序列，然后发送给DB。

（4）DB搜索本地数据库，将所有符合要求的UEs的相关信息返回给Cloud。

（5）Cloud保存该信息，将随机选取的软生物特征序列经FCC发送给UE。

（6）UE采集所需的软生物特征和生物特征，并发送给FCC。

（7）FCC利用软生物特征生成密钥，加密生物特征生成密文，然后发送给Cloud。

（8）Cloud通过比较和筛选，找出所有可能属于同一个人的用户组，连同生物特征密文发送给DB。

（9）DB利用和FCC相同的方法生成密钥，尝试在用户组中解密生物特征密文，对解密成功的用户组，依次使用对应用户保存的生物特征和解密后的明文进行对比匹配，若相似值大于规定的阈值，且身份标识相匹配，则认证成功，否则认证失败。

5.3 认证函数

5.3.1 指纹识别

函数：fingerprint_recognition(path1, path2)

描述：指纹识别函数

参数：如表8所示。

表8 指纹识别参数

| 参数 | 解释 |
| --- | --- |
| path1 | 用户组中待检验用户的生物特征（指纹）数据 |
| path2 | 解密得到的生物特征（指纹）数据 |

返回值：如表9所示。

表9 指纹识别返回值

| 返回值 | 结果 |
| --- | --- |
| 0 | 匹配失败 |
| 1 | 匹配成功 |

5.3.2 人脸识别

函数：face_recognition(path1, path2)

描述：人脸识别函数

参数：如表10所示。

表10 人脸识别参数

| 参数 | 解释 |
| --- | --- |
| path1 | 用户组中待检验用户的生物特征（人脸）数据 |
| path2 | 解密得到的生物特征（人脸）数据 |

返回值：如表11所示。

表11 人脸识别返回值

| 返回值 | 结果 |
| --- | --- |
| 0 | 匹配失败 |
| 1 | 匹配成功 |

其中使用百度AI人脸识别API接口进行人脸识别、对比。

5.4 系统开发

5.4.1 架构

使用python语言进行系统开发，整体采用C/S架构，UE、FCC、Cloud、DB四个实体既作为服务器端也作为客户端进行消息的收发，基于TCP协议实现可靠的Socket网络通信。通过使用socketserver模块中的ThreadingTCPServer类来进行多线程处理。

5.4.2 存储

目前使用文件存储用户的所有特征信息，后续修改为数据库mysql存储所有信息。

5.5 节点时间

2021.8工作：完成实验。

2021.9工作：完成整体架构的修改。

2021.10工作：修改数据存储方式。

2021.11工作：整体调试、完善。